- 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB 22337 —2008

社会生活环境噪声排放标准

Emission standard for community noise

2008-08- 19发布

2008-10-01   实施

环   境   保   护   部

发 布

国家质量监督检验检疫总局

GB 22337 —2008

中华人民共和国环境保护部

公      告

2008年  第 4 4 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治环境噪 声污染，保护和改善生活环境，保障人体健康，促进经济和社会可持续发展，现批准《工业企业厂界 环境噪声排放标准》和《社会生活环境噪声排放标准》两项标准为国家环境噪声排放标准，并由我部 与国家质量监督检验检疫总局联合发布。

标准名称、编号如下：

一 、工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348—2008)

二、社会生活环境噪声排放标准 (GB 22337—2008)

按有关法律规定，以上标准具有强制执行的效力。

以上标准自2008年10月1日起实施。

以上标准由中国环境科学出版社出版，标准内容可在环境保护部网站 (ba.mep.gov.cn)   查询。

自标准实施之日起，《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)、《工业企业厂界噪声测量方法》 (GB12349—90) 废止。

特此公告。

2008年8月19日

GB   22337   —2008

目    次

前言 	 iv

1   适用范围 	 1

2    规范性引用文件 	1

3    术语和定义 	1

4    环境噪声排放限值 	2

5   测量方法 	3

6    测量结果评价 	4

7   标准的监督实施 	4

GB   22337—2008

前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治社会生 活噪声污染，改善声环境质量，制定本标准。

本标准根据现行法律对社会生活噪声污染源达标排放义务的规定，对营业性文化娱乐场所和商业 经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、设施规定了边界噪声排放限值和测量方法。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准起草单位：北京市劳动保护科学研究所、北京市环境保护局、广州市环境监测中心站。

本标准环境保护部2008年7月17日批准。

本标准自2008年10月1日起实施。

本标准由环境保护部解释。

GB       22337       —2008

社会生活环境噪声排放标准

1 适用范围

本标准规定了营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、设施边界 噪声排放限值和测量方法。

本标准适用于对营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的 管理、评价与控制

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本 标准。

GB 3785     声级计的电、声性能及测试方法

CB/T3241    倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T 15173  声校准器

GB/T 17181     积分平均声级计

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

社会生活噪声 community noise

指营业性文化娱乐场所和商业经营活动中使用的设备、设施产生的噪声。

3.2

噪声敏感建筑物 noise-sensitive buildings

指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

3.3

A 声级 A-weighted sound pressure level

用A 计权网络测得的声压级，用LA 表示，单位 dB(A)。

3.4

等效连续A 声级 equivalent continuous A-weighted sound pressure level

简称为等效声级，指在规定测量时间 T内 A声级的能量平均值，用LAm,r表示(简写为 Leq), 单位dB(A) 。除特别指明外，本标准中噪声限值皆为等效声级。

根据定义，等效声级表示为：

式中： LA——t时刻的瞬时A 声级；

T——规定的测量时间段。

3.5

边界 boundary

由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权) 的场所或建筑物边界。各种产生噪声的固定设备、设施的边界为其实际占地的边界。

GB 22337 —2008

3.6

背景噪声 background noise

被测量噪声源以外的声源发出的环境噪声的总和。

3.7

倍频带声压级 sound pressure level in octave bands

采用符合 GB/T3241 规定的倍频程滤波器所测量的频带声压级，其测量带宽和中心频率成正比。 本标准采用的室内噪声频谱分析倍频带中心频率为31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz,其覆盖  频率范围为22～707 Hz。

3.8

昼间 day-time、夜间 night-time

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间” 是指22:00至次日6:00之间的时段。

县级以上人民政府为环境噪声污染防治的需要(如考虑时差、作息习惯差异等)而对昼间、夜 间的划分另有规定的，应按其规定执行。

4 环境噪声排放限值

- 4.1 边界噪声排放限值

4.1.1 社会生活噪声排放源边界噪声不得超过表1规定的排放限值。

表 1 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值        单位： dB(A)

| 边界外声环境功能区类别 | 时 段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

4.1.2 在社会生活噪声排放源边界处无法进行噪声测量或测量的结果不能如实反映其对噪声敏感建 筑物的影响程度的情况下，噪声测量应在可能受影响的敏感建筑物窗外1m 处进行。

4.1.3  当社会生活噪声排放源边界与噪声敏感建筑物距离小于1 m 时，应在噪声敏感建筑物的室内 测量，并将表1中相应的限值减10 dB(A)作为评价依据。

- 4.2 结构传播固定设备室内噪声排放限值

4.2.1  在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下，噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感 建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2和表3规定的限值。

表 2 结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级)   单位： dB(A)

| 房间类型 | A类房间 |  | B类房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时段 噪声敏感建筑物声环境 所处功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 夜 间 |
| 0 | 40 | 30 | 40 30 |
|  | 40 | 30 | 45 35 |
| 2、3、4 | 45 | 35 | 50 40 |
| 说明：A类房间——指以睡眠为主要目的，需要保证夜间安静的房间，包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间——指主要在昼间使用，需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间，包括学校教室、 会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 |  |  |  |

GB       22337       —2008

表 3 结构传播固定设备室内噪声排放限值(倍频带声压级)     单位： dB

| 噪声敏感建筑 所处声环境 功能区类别 | 时段 |  | 室内噪声倍频带声压级限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率/Ha 房间类型 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 |
| 0 | 昼间 | A、B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
|  | 夜间 | A、B类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 |
| 1 | 昼间 | A类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
|  |  | B类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
|  | 夜间 | A类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 |
|  |  | B类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 |
| 2、3、4 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
|  |  | B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 |
|  | 夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 |
|  |  | B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |

4.2.2    对于在噪声测量期间发生非稳态噪声(如电梯噪声等)的情况，最大声级超过限值的幅度不 得高于10 dB(A)。

5  测量方法

5.1 测量仪器

5.1.1  测量仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪，其性能应不低于GB 3785和 GB/T 17181 对2型仪器的要求。测量35dB 以下的噪声应使用1型声级计，且测量范围应满足所测量噪声的需 要。校准所用仪器应符合 GB/T15173 对1级或2级声校准器的要求。当需要进行噪声的频谱分析时， 仪器性能应符合GB/T3241 中对滤波器的要求。

5.1.2    测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用；每次测量前、后必须在测 量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5 dB,  否则测量结果无效。

5.1.3    测量时传声器加防风罩。

5.1.4 测量仪器时间计权特性设为“F”档，采样时间间隔不大于1s。

5.2 测量条件

5.2.1 气象条件：测量应在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s 以下时进行。不得不在特殊气象条 件下测量时，应采取必要措施保证测量准确性，同时注明当时所采取的措施及气象情况。

5.2.2    测量工况：测量应在被测声源正常工作时间进行，同时注明当时的工况。

5.3 测点位置

5.3.1  测点布设

根据社会生活噪声排放源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别，在社会生活噪声 排放源边界布设多个测点，其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。

5.3.2  测点位置一般规定

一般情况下，测点选在社会生活噪声排放源边界外1 m、高度1.2m以上。

5.3.3    测点位置其他规定

5.3.3.1  当边界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时，测点应选在边界外1 m、高于围墙 0.5 m以上的位置。

GB   22337—2008

5.3.3.2  当边界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、边界设有声屏障等),应按

5.3.2设置测点，同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1m 处另设测点。

5.3.3.3     室内噪声测量时，室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m以上、距地面1.2m高度处， 在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。

5.3.3.4     社会生活噪声排放源的固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内，在噪声敏感建筑物室内 测量时，测点应距任一反射面至少0.5m以上、距地面1.2m、距外窗1 m 以上，窗户关闭状态下测  量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、 运转时出声的时钟等)应关闭。

- 5.4 测量时段

5.4.1  分别在昼间、夜间两个时段测量。夜间有频发、偶发噪声影响时同时测量最大声级。

5.4.2    被测声源是稳态噪声，采用1min的等效声级。

5.4.3    被测声源是非稳态噪声，测量被测声源有代表性时段的等效声级，必要时测量被测声源整个 正常工作时段的等效声级。

- 5.5 背景噪声测量

5.5.1  测量环境：不受被测声源影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致。

5.5.2    测量时段：与被测声源测量的时间长度相同。

- 5.6 测量记录

噪声测量时需做测量记录。记录内容应主要包括：被测量单位名称、地址、边界所处声环境功 能区类别、测量时气象条件、测量仪器、校准仪器、测点位置、测量时间、测量时段、仪器校准值 (测前、测后)、主要声源、测量工况、示意图(边界、声源、噪声敏感建筑物、测点等位置)、噪声 测量值、背景值、测量人员、校对人、审核人等相关信息。

- 5.7 测量结果修正

5.7.1  噪声测量值与背景噪声值相差大于10 dB(A)时，噪声测量值不做修正。

5.7.2    噪声测量值与背景噪声值相差在3～10 dB(A) 之间时，噪声测量值与背景噪声值的差值取整 后，按表4进行修正。

表4 测量结果修正表                  单位： dB(A)

| 差 值 | 3 | 4～5 | 6～10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正值 | -3 | -2 | -1 |

5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时，应采取措施降低背景噪声后，视情况按5.7.1 或5.7.2执行；仍无法满足前两款要求的，应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。

6 测量结果评价

6.1  各个测点的测量结果应单独评价。同一测点每天的测量结果按昼间、夜间进行评价。

6.2  最大声级 Lmm直接评价。

7 标准的监督实施

本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。